Università della Calabria

Esame di abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere

II sessione 2014

Sez. A - Settore Civile e Ambientale

Prova pratica

Indirizzo edile/edile architettura

Si elabori lo studio progettuale di massima di una casa a corte da realizzarsi in un lotto di forma rettangolare e dimensioni a scelta del candidato, localizzato in ambito urbano.

All’interno dell’organismo edilizio ispirato ai principi di architettura bioclimatica, sono richiesti, variamente assortiti, alloggi aventi dimensioni 60/80 mq, 90/110 mq, 120/140 mq.

Al candidato si suggerisce di produrre i seguenti elaborati:

- planimetria generale con organizzazione del lotto: accessi veicolari e pedonali, zone di sosta e di parcheggio, aree a verde (scala 1:500);

- Piante, prospetti e sezioni, a scelta del candidato, da cui si evincano chiaramente le caratteristiche architettoniche e le dimensioni dell’opera (scala 1:100);

- pianta di un alloggio in cui siano evidenti le caratteristiche del sistema ambientale (scala 1:50);

- Eventuali particolari costruttivi a scelta del candidato, utili a rappresentare nel dettaglio, in scala opportuna, le caratteristiche costruttive dell’edificio;

- Breve relazione che illustri i criteri progettuali dell’organismo edilizio.

Indirizzo Geotecnica

Su un terreno pressoché pianeggiante deve essere costruito un manufatto con una fondazione a platea con dimensioni in pianta 10x16 m  (B= 10m e  L=16m).  Il terreno, che è stato indagato attraverso l’esecuzione di 2 perforazioni di sondaggio (S1 e S2) all’interno delle quali sono state eseguite prove penetrometriche dinamiche SPT  i cui risultati sono mostrati in Tab. 1, è caratterizzato da una coltre vegetale di circa 2 m.  La falda è stata riscontrata ad una profondità di zw=4 m dal piano campagna (=18 kN/m3 e sat=20 kN/m3).

S2

S1

L

B

Le sollecitazioni sono indicate in Tab. 2.

Effettuare le verifiche agli stati limite di esercizio (SLE) e ultimo (SLU) secondo la normativa vigente. Il candidato può assumere eventuali dati mancanti giustificando le scelte adottate.

Tab.1

| verticale S 1 (ubicata in prossimità del centro della fondazione) |  | verticale S2 (ubicata in prossimità di uno spigolo di una fondazione) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Profondità (m) | NSPT | Profondità (m) | NSPT |
| 4.5 | 4 | 4 | 3 |
| 6 | 9 | 5,5 | 8 |
| 7 | 12 | 7 | 13 |
| 8,7 | 7 | 9 | 12 |
| 10 | 10 | 10.5 | 13 |
| 12 | 11 | 12 | 13 |
| 14,7 | 10 | 14,5 | 7 |
| 16,2 | 12 | 16,1 | 12 |
| 18 | 30 | 18 | 39 |

Tab. 2

|  | Simbolo | Quantità | Unità di misura |
| --- | --- | --- | --- |
| S.L.U.* | Nd | 10000 | kN |
|  | Hd | 1056 | kN |
|  | Md | 4500 | kNm |
| S.L.E.** | Nd | 7330 | kN |

*Nota bene : per la combinazione allo stato limite ultimo le azioni di progetto sono state ricavate applicando la combinazione fondamentale dei carichi e utilizzando i coefficienti di combinazione relativi alla colonna A2. Le rispettive verifiche devono essere, quindi, svolte secondo l’approccio Approccio1 combinazione A2+M2+R2.

**L’azione verticale relativa allo stato limite di esercizio è stata valutata utilizzando la combinazione dei carichi quasi permanente.

Indirizzo Idraulica

Si determini, con il metodo dell’invaso, il volume d’acqua che può essere laminato da un serbatoio in linea avente una sezione di controllo all’uscita costituita da uno stramazzo a larga soglia di lunghezza L= 4,80  m.

Sono noti:

- W= 124.000 h1.25 	curva dei volumi del serbatoio

- Ic=22,00 m3/s 	portata al colmo entrante

- μ=0.47 		coefficiente di efflusso

E’ dato l’idrogramma delle portate in ingresso:

| t (ore) | I(t) (m3/s) | t (ore) | I(t) (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,4 | 10.5 | 2,65 |
| 0.5 | 0,56 | 11 | 2,15 |
| 1 | 0,91 | 11.5 | 1,75 |
| 1.5 | 1,65 | 12 | 1,43 |
| 2 | 2,7 | 12.5 | 0,87 |
| 2.5 | 4,6 | 13 | 0,78 |
| 3 | 8,2 | 13.5 | 0,35 |
| 3.5 | 12,8 | 14 | 0 |
| 4 | 15,4 | 14.5 | 0 |
| 4.5 | 20,8 | 15 | 0 |
| 5 | 22 | 15.5 | 0 |
| 5.5 | 21,8 | 16 | 0 |
| 6 | 21,1 | 16.5 | 0 |
| 6.5 | 17,2 | 17 | 0 |
| 7 | 14,8 | 17.5 | 0 |
| 7.5 | 12,1 | 18 | 0 |
| 8 | 8,8 | 18.5 | 0 |
| 8.5 | 6,95 | 19 | 0 |
| 9 | 5,4 | 19.5 | 0 |
| 9.5 | 4,2 |  |  |
| 10 | 3,7 |  |  |

Indirizzo strutture

Il candidato rediga il progetto di un capannone ad uso industriale in acciaio, ubicato nella provincia di Cosenza a 700 m s.l.m. Si realizzi il sistema di copertura prevedendo l’impiego di capriate metalliche, poste ad un interasse i=10m. Si adotti, inoltre, per il capannone un’altezza h=10m, ed una pianta rettangolare di dimensioni 30m x 70m. Si adotti un terreno di fondazione del tipo sabbio-ghiaioso con peso specifico t=18.00 kN/m3 ed angolo di attrito interno =30°.

Il candidato fornisca:

- Dettagliata relazione di calcolo, contenente una descrizione esauriente dell’opera, dei materiali e dei carichi, evidenziando le ipotesi ed i metodi di calcolo, le normative adottate e le verifiche di resistenza che si ritengono necessarie;

- Pianta, prospetti e sezioni;

- Disegni esecutivi dei principali elementi strutturali e dei particolari costruttivi.

Ogni altro dato che si ritiene utile può essere assunto dal candidato.

Indirizzo Trasporti

Per una strada extraurbana principale a forte traffico si dimensioni una pavimentazione di tipo semirigido; si esegua il dimensionamento utilizzando: il metodo AASHTO Design of Pavement Structures; Si assumano i seguenti dati di input: TGM=18.000 di cui il 25% di veicoli pesanti distribuiti con il seguente spettro di traffico:

Tasso di accrescimento della motorizzazione r=1,2%; Portanza del sottofondo CBR=8%; Caratteristiche di drenaggio buone e con un tempo di esposizione a condizioni di saturazione mai superiori al 5%;

Si faccia riferimento alle indicazioni del Catalogo Italiano delle Pavimentazioni (CNR1989) perciò che attiene all’affidabilità del progetto; Per il corretto svolgimento del dimensionamento si assegnino, quando necessario e motivandone tecnicamente le scelte, valori coerenti per tutti i parametri che intervengono.

Si assuma la sezione della piattaforma stradale seguente:

Si riportano di seguito alcuni abachi, da tab. 1 a tab. 3, necessari alla risoluzione del problema.

Tab.1 - Fattori di conversione in assi viaggianti equivalenti (Asse Singolo)

Tab.2 - Fattori di conversione in assi viaggianti equivalenti (Assi Tandem)

Tab.3 - Indicatori della qualità del drenaggio di sottofondo.

Ambiente

Il candidato progetti un impianto a fanghi attivi per il trattamento dei reflui convogliati da una fognatura nera a servizio di una popolazione di 62000 abitanti equivalenti (AE) soggetta nella stagione estiva ad una fluttuazione di 43500 abitanti. Il candidato discuta le scelte progettuali effettuate ed i criteri adottati per il dimensionamento delle singole unità impiantistiche. Si provveda inoltre alla redazione del layout dell’intera piattaforma depurativa.

Per il dimensionamento dell’impianto si assumano i seguenti carichi specifici del refluo da trattare:

CIS (Inv) = 270 L/(AEd)

CIS (Est) = 200 L/(AEd)

COS = 60 gBOD5/(AEd)

CSTS = 70 gSST/(AEd)